|  | MedikCase Система самостоятельной подготовки к аккредитации | ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |

Бактериология Высшее образование · DOCX · PDF · Задач: 2 · Вопросов: 24

Сформировано: 29.08.2026, 02:21 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 19:04 МСК

-  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

| 1 Материалы предназначены для одного покупателя Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично. | 2 Источник материалов - ФМЗА Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов. Официальный сайт fmza.ru › |
| --- | --- |
| 3 Ответы можно проверить самостоятельно Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы. Открыть репетиционный экзамен › | 4 Состав материалов может обновляться ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником. |

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

| Сайт, обновления и поддержка • medikcase.ru • Telegram: @medikcase • support@medikcase.ru | Сайт; Telegram. |
| --- | --- |

# Содержание

Ситуационная задача 0001

Ситуационная задача 0002

# Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Бактериология

## 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

### 1.1. Ситуация

Для планового контроля на микробиологическую безопасность поступил пищевой продукт «Мясные деликатесы бекон Русский копчено-вареный». Провести исследование по показателям КМАФАнМ КОЕ/г (не более 1,0×103), БГКП в 1,0 (не допускается), S. aureus в 1,0 (не допускается), L. monocytogenes в 25,0 (не допускается), сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 (не допускается), патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25,0 (не допускается).

### 1.2. Протокол исследования объектов окружающей среды в лаборатории для обеспечения качества проведения анализа

| объект | показатель | метод | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух бокса для посева | ОМЧ | аспирация | 450 КОЕ/м3 |
| Поверхность рабочего стола | БГКП | смыв | Не обнаружено |
| Стерильность питательных сред | ОМЧ |  | Не обнаружено |

## 1. Аналитический этап

### Вопрос 1.

К бактериям рода Salmonella относятся

грамотрицательные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные палочки, ферментирующие глюкозу с образованием кислоты и газа

2.	грамотрицательные, каталазоположительные палочки с обрубленными концами, ферментирующие глюкозу с образованием кислоты и газа

3.	грамотрицательные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные палочки, ферментирующие лактозу с образованием кислоты и газа

4.	грамотрицательные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные палочки, гидролизующие мочевину, образующие сероводород

Правильный ответ:
1 - грамотрицательные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные палочки, ферментирующие глюкозу с образованием кислоты и газа

Бактерии рода Salmonella: Грамотрицательные, подвижные палочки с закругленными концами, оксидазоотрицательные, каталазоположительные, ферментирующие глюкозу с образованием кислоты и газа, не ферментирующие лактозу, в основном образующие сероводород, не гидролизующие мочевину, не образующие ацетоин, индол и галактозидазу, образующие L-лизиндекарбоксилазу.

ГОСТ Р 54354-2011, п.3.5

### Вопрос 2.

К БГКП принадлежит род

1.	Proteus

Serratia

3.	Shigella

4.	Salmonella

Правильный ответ:
2 - Serratia

Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии): Грамотрицательные, оксидазоотрицательные, неспорообразующие палочки, сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа при температуре (37±1) °С, принадлежащие в основном к родам - эшерихия (Escherichia), клебсиелла (Klebsiella), энтеробактер (Enterobacter), цитробактер (Citrobacter), серрациа (Serratia).

ГОСТ Р 54354-2011, п. 3.1

### Вопрос 3.

К сульфитредуцирующим клостридиям относятся

1.	грамположительные, спорообразующие, сульфитредуцирующие, каталазоотрицательные палочки, способные расти в аэробных условиях

2.	грамположительные, спорообразующие, сульфитредуцирующие, каталазоположительные палочки, способные расти в анаэробных условиях

3.	грамотрицательные, спорообразующие, сульфитредуцирующие, каталазоотрицательные палочки, способные расти в анаэробных условиях

грамположительные, спорообразующие, сульфитредуцирующие, каталазоотрицательные палочки, способные расти в анаэробных условиях

Правильный ответ:
4 - грамположительные, спорообразующие, сульфитредуцирующие, каталазоотрицательные палочки, способные расти в анаэробных условиях

Сульфитредуцирующие клостридии: грамположительные, спорообразующие, сульфитредуцирующие, каталазоотрицательные палочки, способные расти в анаэробных условиях.

ГОСТ Р 54354-2011, п.3.19

### Вопрос 4.

К Staphylococcus aureus относятся

коагулазоположительные стафилококки, образующие ацетоин, ферментирующие мальтозу в аэробных условиях

2.	коагулазоположительные стафилококки, образующие лецитиназу, ферментирующие мальтозу в аэробных условиях

3.	каталазоположительные стафилококки, образующие ацетоин, ферментирующие маннит в анэробных условиях

4.	коагулазоположительные стафилококки, образующие ацетоин, ферментирующие маннит в аэробных условиях

Правильный ответ:
1 - коагулазоположительные стафилококки, образующие ацетоин, ферментирующие мальтозу в аэробных условиях

Staphylococcus aureus: Коагулазоположительные стафилококки, образующие ацетоин, ферментирующие мальтозу в аэробных условиях

ГОСТ Р 54354-2011, п.3.28

### Вопрос 5.

Clostridium perfringens можно определить ускоренным способом с использованием

1.	анализатора Vidas/ mini Vidas

2.	ПЦР

3.	ДНК-РНК гибридизации

метода измерения электрического сопротивления (импеданса)

Правильный ответ:
4 - метода измерения электрического сопротивления (импеданса)

При выявлении колиформных бактерий, сальмонелл, энтерококков, дрожжей и плесневых грибов, Clostridium perfringens, листерий методом измерения электрического сопротивления (импеданса)

ГОСТ Р 54354-2011, п.4.2

### Вопрос 6.

Ориентируясь на результаты проведенного контроля объектов окружающей среды в боксе для посевов, контроль пищевого продукта

1.	может быть осуществлен после обеззараживания воздуха

2.	может быть осуществлен после дезинфекции поверхностей

может быть осуществлен без дополнительной подготовки

4.	может быть осуществлен с использованием заново приготовленных питательных сред

Правильный ответ:
3 - может быть осуществлен без дополнительной подготовки

Допустимый уровень общего содержания микроорганизмов не более 500 КОЕ/м3 при использовании аспирационного метода.

ГОСТ Р 54354-2011, п.6.4

### Вопрос 7.

Подготовка пробы пищевого продукта включает в себя

1.	отбор навески без стерилизации ее поверхности

2.	термостатирование

3.	размораживание

обжиг поверхности

Правильный ответ:
4 - обжиг поверхности

Подготовка проб и отбор их навесок для микробиологического анализа включает в себя размораживание (при необходимости), стерильное вскрытие упаковки (при исследовании упакованных мясных продуктов), обжиг поверхности пробы

ГОСТ Р 54354-2011, п.8.1

### Вопрос 8.

Для поиска КМАФАнМ необходимо использовать

1.	исходную навеску

разведения от 10-2 до 10-4

3.	разведения от 10-1 до 10-3

4.	разведения от 10-3 до 10-5

Правильный ответ:
2 - разведения от 10-2 до 10-4

Ряд десятикратных разведений зависит от предполагаемой контаминации продукта. Так как в пищевом продукте «Мясные деликатесы бекон Русский копчено-вареный» показатель КМАФАнМ КОЕ/г нормируется как «не более 1,0х103», то готовят разведения от 10-2 до 10-4

ГОСТ Р 54354-2011, п.8.2

### Вопрос 9.

Полужидкие агаризованные среды можно использовать для

выявления подвижных штаммов сальмонелл

2.	облегчения серотипирования сальмонелл

3.	выявления неподвижных штаммов сальмонелл

4.	накопления культуры сальмонелл

Правильный ответ:
1 - выявления подвижных штаммов сальмонелл

Полужидкие агаризованные среды предназначены для выявления подвижных штаммов сальмонелл, диффузный рост которых в толще этих сред проявляется от центра к периферии

ГОСТ Р 54354-2011, п.8.3.1

### Вопрос 10.

Для поиска сальмонелл методом ИФА используют

1.	колонии, выросшие на плотной среде

2.	исходную навеску

предобогащение 25 г пробы в 225 см3 забуференной пептонной воды

4.	предобогащение 1 г пробы в 9 см3 забуференной пептонной воды

Правильный ответ:
3 - предобогащение 25 г пробы в 225 см3 забуференной пептонной воды

Сущность метода основана на выявлении сальмонелл путем постановки иммуноферментной реакции. Процедура проведения анализа: предобогащение 25 г пробы в 225 смГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа забуференной пептонной воды в течение 18-24 ч при температуре 37°С

ГОСТ Р 54354-2011, п.8.3.2 г

## 2. Постаналитический этап

### Вопрос 11.

Окончательным результатом для написания протокола считают данные, полученные с использованием

основных бактериологических методов

2.	ДНК-РНК гибридизации

3.	ПЦР

4.	анализатора Vidas/ mini Vidas

Правильный ответ:
1 - основных бактериологических методов

Окончательным результатом считают данные, полученные с использованием основных методов

ГОСТ Р 54354-2011, п.4.2

### Вопрос 12.

При обнаружении КМАФАнМ в количестве 1,1×102 КОЕ/г ответ выдается как

1.	«не соответствует норме»

«1,1×102 КОЕ/г»

3.	«обнаружено в пределах нормы»

4.	«менее, чем 103 КОЕ/г»

Правильный ответ:
2 - «1,1×102 КОЕ/г»

При определении количества микроорганизмов посевом на (в) агаризованные среды результаты выражают - КОЕ (колониеобразующая единица) в 1 г продукта, при определении количества микроорганизмов по методу НВЧ (наиболее вероятное число) - количеством клеток в 1 г продукта.

ГОСТ Р 54354-2011, п. ГОСТ 26670-91, п.5

# Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Бактериология

## 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

### 1.1. Ситуация

При учете результатов бактериологического исследования испражнений на «дизгруппу» врач-бактериолог на 2-е сутки (чашка с посевами была оставлена при комнатной температуре) отметил появление на среде ЭНДО лактозонегативных колоний. В мазке с этих колоний – грамотрицательные палочки, оксидазонегативные, каталазопозитивные. По культуральным и морфологическим свойствам была заподозрена иерсиния.

## 1. Преаналитический этап

### Вопрос 1.

Род _Yersinia_ включает группу грамотрицательных, не образующих спор, палочковидных (кокки или овоиды) факультативно-анаэробных микроорганизмов, относящихся к семейству

1.	_Yersiniaceae_

2.	_Erwiniaceae_

3.	_Pasteurellaceae_

_Enterobacteriaceae_

Правильный ответ:
4 - _Enterobacteriaceae_

Род _Yersinia_ включает группу грамотрицательных, не образующих спор, палочковидных (кокки или овоиды) факультативно-анаэробных микроорганизмов, относящихся к семейству _Enterobacteriaceae_.

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С. 4

### Вопрос 2.

Среди 17 видов, входящих в род _Yersinia_, _________ отнесены к патогенным для человека и животных

три

2.	два

3.	пять

4.	одиннадцать

Правильный ответ:
1 - три

Среди 17 видов, входящих в род _Yersinia_, три отнесены к патогенным для человека и животных - возбудитель чумы _Y. pestis_, возбудитель псевдотуберкулеза _Y. pseudotuberculosis_ и 11 представителей вида _Y. enierocolitica_ патогенных биотипов 1В и 2-5.

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С. 4

### Вопрос 3.

По ____-антигену известен 21 серотип _Y. pseudotuberculosis_

1.	H

2.	Vi

О

4.	K

Правильный ответ:
3 - О

По О-антигену известен 21 серотип _Y. Pseudotuberculosis_.

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С. 4

### Вопрос 4.

Среди _Y. enterocolitica_ различают 6 биотипов и 30 серотипов, из них ______ наиболее часто ассоциируются с заболеваниями человека, в том числе 0:3 и 0:9

1.	3

9

3.	2

4.	5

Правильный ответ:
2 - 9

Среди _Y. enterocolitica_ различают 6 биотипов и 30 серотипов, из них 9 наиболее часто ассоциируются с заболеваниями человека: 0:3; 0:4; 0:5,27; 0:9; 0:8; 0:13; 0:18; 0:20; 0:21.

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С. 4

## 2. Аналитический этап

### Вопрос 5.

При целенаправленном выделении иерсиний на I этапе исследования проводят «_______ обогащение» исследуемого материала

холодовое

2.	щелочное

3.	тепловое

4.	ферментативное

Правильный ответ:
1 - холодовое

I этап исследования (пробоподготовка и посев нативного материала).

Проводят «холодовое обогащение» исследуемого материала: внесенный в среду ПК, в ЗФР или 1% пептонную воду (среды накопления) материал помещают в холодильник (6 +/- 2) °С и выдерживают в нем до первого положительного высева на 2-3, 5-7 или 10-15 сутки.

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С. 12

### Вопрос 6.

При выявлении иерсиний на II этапе исследования проводят высев со сред накопления (2-3 сутки обогащения) на плотные дифференциально-диагностические среды (СБТС, Эндо) петлей

1.	исключительно с поверхности среды, не взбалтывая пробирки

2.	с нижней трети слоя среды, перемешав содержимое пробирки

3.	со дна пробирки, не взбалтывая содержимое

из верхней трети среды (не с поверхности), не взбалтывая пробирки

Правильный ответ:
4 - из верхней трети среды (не с поверхности), не взбалтывая пробирки

II этап исследования (на 2-3 сутки от начала исследования): проводят высев со сред накопления (2-3 сутки «холодового обогащения») на плотные дифференциально-диагностические среды (СБТС, Эндо) или другие коммерческие дифференциальные среды для диагностики иерсиниозов, - петлей из верхней трети слоя среды (но не с поверхности!), не взбалтывая пробирки (!).

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С.12, 13

### Вопрос 7.

Для инактивации посторонней микрофлоры перед каждым высевом со среды обогащения на плотную питательную среду проводят __________ обработку материала

1.	тепловую

2.	кислотную

3.	ферментативную

щелочную

Правильный ответ:
4 - щелочную

Для инактивации посторонней микрофлоры перед каждым высевом на плотную питательную среду проводят щелочную обработку материала 0,72% раствором гидроксида калия в 0,5% растворе хлорида натрия (30-60) или 5% раствором тринатрий фосфата.

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С. 13

### Вопрос 8.

Посевы на плотных дифференциально-диагностических средах инкубируют при _____ °С 48 часов (на среде с бромтимоловым синим) или (на среде Эндо) 24 ч. (не более 30 часов)

(26 ± 2)

2.	(12 ± 2)

3.	(36 ± 2)

4.	(42 ± 2)

Правильный ответ:
1 - (26 ± 2)

Посевы инкубируют при (26 +/- 2) °С 48 ч. (на среде СБТС) или (на среде Эндо) 24 ч. (не более 30 ч.!).

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях». 2012, С. 13

### Вопрос 9.

Для предварительного отбора для биохимической идентификации подозрительных на иерсинии колоний используют стабильный биохимический признак - наличие

1.	аргининдекарбоксилазы

2.	орнитиндекарбоксилазы

уреазы

4.	лизиндекарбоксилазы

Правильный ответ:
3 - уреазы

Биохимическая идентификация.

Для предварительного отбора используют стабильный биохимический признак - наличие уреазы.

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», 2009, С. 30

### Вопрос 10.

Отсев подозрительных на иерсинии колоний проводят на скошенный столбик среды _____________ штрихом и уколом в столбик

Олькеницкого

2.	для определения фенилаланиндезаминазы

3.	с мочевиной

4.	Симмонса

Правильный ответ:
1 - Олькеницкого

Отсев подозрительных колоний проводят на скошенный столбик среды Олькеницкого штрихом и уколом в столбик.

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», 2009, С. 30

### Вопрос 11.

Тесты расширенного биохимического ряда - ферментация ксилозы, сорбита, салицина и образование индола - позволяют определить

1.	серотип _Y. pseudotuberculosis_

2.	биотип _Y. pseudotuberculosis_

3.	серотип _Y. enterocolitica_

биотип _Y. enterocolitica_

Правильный ответ:
4 - биотип _Y. enterocolitica_

Тесты расширенного биохимического ряда - ферментация ксилозы, сорбита, салицина и образование индола - позволяют определить биотип _Y. Enterocolitica_.

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», 2009, С. 31

### Вопрос 12.

Ускоренные методы исследования материала из сред накопления (2-3 и сутки «холодового обогащения»): ___________ для выявления антигенов иерсиний псевдотуберкулеза 1 серотипа

1.	РИФ и масс-спектрометрия

2.	РНГА и РИФ

ПЦР или ИФА

4.	РСК и РНГА

Правильный ответ:
3 - ПЦР или ИФА

Ускоренные методы исследования материала из сред накопления (2-3-и сутки «холодового обогащения»): ПЦР или ИФА для выявления антигенов иерсиний псевдотуберкулеза 1 серотипа. При получении положительного результата выдают подтверждение предварительного положительного ответа и продолжают бактериологическое исследование пробы до выделения культуры. При отрицательных результатах ПЦР на этапах I-II дальнейшее бактериологическое исследование пробы прекращают.

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», 2009, С. 13