|  | MedikCase Система самостоятельной подготовки к аккредитации | ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |

Должность "Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений" Высшее образование · DOCX · PDF · XLSX · Вопросов: 10

Сформировано: 29.08.2026, 02:08 МСК · База обновлена: 29.08.2026, 02:07 МСК

-  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

| 1 Материалы предназначены для одного покупателя Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично. | 2 Источник материалов - ФМЗА Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов. Официальный сайт fmza.ru › |
| --- | --- |
| 3 Ответы можно проверить самостоятельно Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы. Открыть репетиционный экзамен › | 4 Состав материалов может обновляться ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником. |

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

| Сайт, обновления и поддержка • medikcase.ru • Telegram: @medikcase • support@medikcase.ru | Сайт; Telegram. |
| --- | --- |

### Вопрос 1

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА ПАЛЛАДИЯ-103 СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)

1.	31

2.	60

3.	9

17

Правильный ответ: 4 - 17

### Вопрос 2

НА КОНТРАСТ ПОЛУЧАЕМЫХ МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕЛЬЗЯ ПОВЛИЯТЬ

1.	изменением типа импульсной последовательности

2.	изменением параметров в импульсной последовательности

3.	введением контрастного агента

сменой приемной или приемно-передающей катушки

Правильный ответ: 4 - сменой приемной или приемно-передающей катушки

### Вопрос 3

РЕФЕРЕНСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ПУЧКОВ УСТАНАВЛИВАЮТ

1.	с параметрами: поле 10×10 см2на глубине максимума дозы

2.	с параметрами: поле 10×10 см2на глубине 10 см

такие как, как в системе планирования

4.	с параметрами: поле 6×6 см2на глубине 10 см

Правильный ответ: 3 - такие как, как в системе планирования

### Вопрос 4

К ТЯЖЕЛЫМ ЗАРЯЖЕННЫМ ЧАСТИЦАМ МОЖНО ОТНЕСТИ

1.	электроны

2.	фотоны

3.	нейтроны

протоны

Правильный ответ: 4 - протоны

### Вопрос 5

КАКОВА ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ?

1.	проникает насквозь

2.	несколько сантиметров

доли миллиметра

4.	доли сантиметра

Правильный ответ: 3 - доли миллиметра

### Вопрос 6

ПРИ ВЫБИВАНИИ ЭЛЕКТРОНА С ОБОЛОЧКИ K, M ИЛИ L ВОЗНИКАЕТ

1.	тормозное излучение

характеристическое излучение

3.	фотоэлектрический эффект

4.	комптон-эффект

Правильный ответ: 2 - характеристическое излучение

### Вопрос 7

ЕСЛИ НАЧАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ РАДИОИЗОТОПА (ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА – 1 ЧАС) СОСТАВЛЯЕТ А, ТО АКТИВНОСТЬ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА БУДЕТ РАВНА

1.	0,2А

2.	0,25А

3.	0,17А

0,125А

Правильный ответ: 4 - 0,125А

### Вопрос 8

НАИБОЛЕЕ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1.	кожа

2.	головной мозг

красный костный мозг

4.	печень

Правильный ответ: 3 - красный костный мозг

### Вопрос 9

В ПОНЯТИЕ «СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ» ДЛЯ КАЛИБРОВКИ НЕ ВХОДИТ ХАРАКТЕРИСТИКА

молярность

2.	давление

3.	температура

4.	влажность

Правильный ответ: 1 - молярность

### Вопрос 10

КОНТРАСТНЫМ АГЕНТОМ ДЛЯ МРТ МОГУТ СЛУЖИТЬ

1.	йодсодержащие вещества

2.	диамагнетики

3.	радиофармпрепараты

парамагнетики

Правильный ответ: 4 - парамагнетики