Кейсы | Высшее образование | Гигиена труда

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Гигиена труда | Записей: 2

# Гигиена труда - кейс 1

Образование: Высшее образование | Специализация: Гигиена труда

## 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

### 1.1. Задание

Провести Специальную Оценку Условий Труда (СОУТ) участка по нанесению люминофоров на стенки люминесцентных ламп в цехе по изготовлению люминофоров.

При изучении технологического процесса установлено. Цех по производству люминофоров расположен в одном помещении с цехом по сборке люминесцентных ламп. В этих помещениях производится штамповка и монтаж и ножек спирали в люминесцентную лампу; приготовление навесок люминофоров (смесь нитроклетчатки и сульфидов цинка, бария, кадмия и серебра); смешивание и нанесение суспензии, содержащей люминофоры, на стеклянные стенки ламп. Затем производится выжигание нитроклетчатки и заполнение ламп ртутью и запайка ламп.

Печи выжигания нитроклетчатки не имеют специальных защитных щитов и экранов. Температура нагретых поверхностей оборудования достигает 83°С.

## 1. Оценка ситуации

1. Вопрос

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение СОУТ

1. приказ Минтруда России № 33н

2. приказ Минздравсоцразвития России № 342н

3. федеральный закон № 109-ФЗ

4. федеральный закон № 426-ФЗ

5. Трудовой Кодекс РФ, ст. 212

6. федеральный закон № 294-ФЗ

Правильные ответы: приказ Минтруда России № 33н; федеральный закон № 426-ФЗ; Трудовой Кодекс РФ, ст. 212

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение СОУТ: Приказ Минтруда России № 33н

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 1, статья 2

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Приказ Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (с изменениями на 27 апреля 2020 года)

https://docs.cntd.ru/document/499072756

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение СОУТ:

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 1, статья 2

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение СОУТ:

Трудовой Кодекс РФ, ст.212

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 1, статья 2

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

2. Вопрос

Основные этапы проведения СОУТ

1. идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах

2. проверка качества и организации проведения СОУТ

3. проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах

4. оценка уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных норм

5. установление классов условий труда

6. результаты СОУТ передаются в Федеральную государственную информационную систему учета результатов СОУТ

Правильные ответы: идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах; проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах; оценка уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных норм; установление классов условий труда; результаты СОУТ передаются в Федеральную государственную информационную систему учета результатов СОУТ

Основные этапы проведения СОУТ: идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 2, статья 10

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Основные этапы проведения СОУТ: проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 2, статья 12

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Основные этапы проведения СОУТ: оценка уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных норм

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 1, статья 3

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Основные этапы проведения СОУТ: установление классов условий труда.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда "Глава 2, статья 14

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Основные этапы проведения СОУТ: результаты СОУТ передаются в Федеральную государственную информационную систему учета результатов СОУТ.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 2, статья 18

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

3. Вопрос

Требования, предъявляемые к организациям, проводящим специальную оценку условий труда и их экспертам

1. область аккредитации испытательной лаборатории: проведение исследований и измерений физических, химических, биологических факторов по всей номенклатуре вредных и опасных факторов производственной среди и трудового процесса

2. проведение гигиенических оценок условий труда и выполнения работ в области охраны труда должно являться уставными видами деятельности организации

3. наличие не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей: общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные исследования

4. должна являться структурным подразделением предприятия, в котором проводится СОУТ

5. в организации должно быть не менее пяти экспертов, имеющих сертификат на право выполнения работ по СОУТ

6. в организации должны быть в наличии аккредитованные в установленном порядке на проведения измерений испытательные лаборатории, оснащенные современным высокоточным измерительным оборудованием

Правильные ответы: область аккредитации испытательной лаборатории: проведение исследований и измерений физических, химических, биологических факторов по всей номенклатуре вредных и опасных факторов производственной среди и трудового процесса; проведение гигиенических оценок условий труда и выполнения работ в области охраны труда должно являться уставными видами деятельности организации; наличие не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей: общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные исследования; в организации должно быть не менее пяти экспертов, имеющих сертификат на право выполнения работ по СОУТ; в организации должны быть в наличии аккредитованные в установленном порядке на проведения измерений испытательные лаборатории, оснащенные современным высокоточным измерительным оборудованием

Требования, предъявляемые к организациям, проводящим специальную оценку условий труда и их экспертам: область аккредитации испытательной лаборатории: проведение исследований и измерений физических, химических, биологических факторов по всей номенклатуре вредных и опасных факторов производственной среди и трудового процесса.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 3, статья 19

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Требования, предъявляемые к организациям, проводящим специальную оценку условий труда и их экспертам: проведение гигиенических оценок условий труда и выполнения работ в области охраны труда должно являться уставными видами деятельности организации.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 3, статья 19

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Требования, предъявляемые к организациям, проводящим специальную оценку условий труда и их экспертам: наличие не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей: общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные исследования.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 3, статья 19

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Требования, предъявляемые к организациям, проводящим специальную оценку условий труда и их экспертам: в организации должно быть не менее пяти экспертов, имеющих сертификат на право выполнения работ по СОУТ.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 3, статья 19

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Требования, предъявляемые к организациям, проводящим специальную оценку условий труда и их экспертам: в организации должны быть в наличии аккредитованные в установленном порядке на проведения измерений испытательные лаборатории, оснащенные современным высокоточным измерительным оборудованием.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 3, статья 19

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

4. Вопрос

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны для определения содержания производственных ядов

1. отбор проб воздуха в жидкости

2. хроматографический

3. электрохимический

4. весовой метод, основанный на задержке пыли на специальном фильтре

5. отбор проб воздуха в пластмассовые мешки

Правильные ответы: отбор проб воздуха в жидкости; весовой метод, основанный на задержке пыли на специальном фильтре; отбор проб воздуха в пластмассовые мешки

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны: отбор проб воздуха в жидкости. Отбор в жидкие среды обеспечивает возможность накопления вещества и упрощает обработку образца перед проведением анализа.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф.Кириллова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 213 – 215

(1)

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны: весовой метод, основанный на задержке пыли на специальном фильтре.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф.Кириллова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 213 - 215

(1)

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны: отбор проб воздуха в пластмассовые мешки. Мешки позволяют отбирать большие объемы воздуха.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф.Кириллова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 213 – 215

(1)

5. Вопрос

Методы анализа проб воздуха для исследования химических факторов производственной среды

1. радиометрические

2. хроматографические

3. электрохимические

4. оптические

5. биохимические

6. масс-спектрометрические

Правильные ответы: хроматографические; электрохимические; оптические; масс-спектрометрические

Методы анализа проб воздуха для исследования химических факторов производственной среды: хроматографические.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред.В.Ф.Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 416с.:ил.C/.112-128 ISBN978-5-9704-0852-0 С.212-220

(1)

Методы анализа проб воздуха для исследования химических факторов производственной среды: электрохимические.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред.В.Ф.Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 416с.:ил.C/.112-128 ISBN978-5-9704-0852-0 С.212-220

(1)

Методы анализа проб воздуха для исследования химических факторов производственной среды: оптические.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред.В.Ф.Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 416с.:ил.C/.112-128 ISBN978-5-9704-0852-0 С.212-220

(1)

Методы анализа проб воздуха для исследования химических факторов производственной среды: масс-спектрометрические.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред.В.Ф.Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 416с.:ил.C/.112-128 ISBN978-5-9704-0852-0 С.212-220

(1)

6. Вопрос

Результаты измерения химических веществ в воздухе рабочей зоны свидетельствуют, что

1. максимально разовая концентрация паров ртути в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в 5 раз

2. содержание среднесменной концентрации  паров ртути превышает ПДК в 3 раза

3. среднесменная концентрация паров ртути в воздухе рабочей зоны превышает ПДК на 0,0025 мг/м3

4. при проведении СОУТ нельзя использовать результаты производственного контроля

5. проведенные исследования не соответствуют требованиям Федерального закона № 426-ФЗ

6. в качестве результатов исследования при проведении СОУТ использованы результаты производственного контроля, что не противоречит требованиям ФЗ № 426

Правильные ответы: максимально разовая концентрация паров ртути в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в 5 раз; содержание среднесменной концентрации  паров ртути превышает ПДК в 3 раза; в качестве результатов исследования при проведении СОУТ использованы результаты производственного контроля, что не противоречит требованиям ФЗ № 426

В результате оценки содержания ртути в воздухе рабочей зоны  установлено: максимально разовая концентрация превышает ПДК в 5 раз.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

В результате оценки содержания ртути в воздухе рабочей зоны установлено, что: среднесменная концентрация паров ртути превышает ПДК в 3 раза

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

Результаты измерения химических веществ в воздухе рабочей зоны свидетельствуют, что в качестве результатов исследования при проведении СОУТ использованы результаты производственного контроля, что не противоречит требованиям ФЗ № 426

В качестве результатов исследования (исследований), испытаний и измерений факторов производственной среды могут быть использованы результаты организованного в установленном порядке на рабочем месте производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 6 месяцев до проведения СОУТ.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" Глава 2, статья 12

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

7. Вопрос

В результате оценки содержания оксида углерода и сульфида кадмия в воздухе рабочей зоны установлено, что

1. концентрация оксида углерода превышает ПДК на 20 мг/м3

2. концентрация аэрозоля  сульфида кадмия превышает ПДКс.с.в 1,5 раза

3. концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не соответствует требованиям СанПиН

4. концентрация аэрозоля сульфида кадмия превышает ПДК на 0, 005 мг/м3

5. концентрация оксида углерода превышает ПДК в 2 раза

6. концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не соответствует гигиеническим требованиям

Правильные ответы: концентрация аэрозоля  сульфида кадмия превышает ПДКс.с.в 1,5 раза; концентрация оксида углерода превышает ПДК в 2 раза; концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не соответствует гигиеническим требованиям

В результате оценки содержания сульфида кадмия в воздухе рабочей зоны установлено, что: концентрация сульфида кадмия превышает ПДКс.с. в 1,5 раза.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Глава 2, Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны  табл. 2.1

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

В результате оценки содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны установлено, что концентрация оксида углерода превышает ПДК в 2 раза.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Глава 2, Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны  табл. 2.1

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

В результате оценки содержания вредных химических веществ воздухе рабочей зоны установлено, что концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не соответствует гигиеническим требованиям: концентрация оксида углерода превышает ПДК в 2 раза; концентрация сульфида кадмия превышает ПДКс.с. в 1,5 раза.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Глава 2, Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны  табл. 2.1

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

8. Вопрос

Классы условия труда по содержанию паров ртути в воздухе рабочей зоны

1. класс условий труда 3.3. (вредный) – по максимально разовой концентрации паров ртути

2. итоговый класс условий труда 3.2. (вредный) – по среднесменной концентрации паров ртути

3. итоговый класс по содержанию паров ртутив воздухе рабочей зоны степени вредности 3.3. (вредный) – по максимально разовой концентрации паров ртути

4. класс условий труда 3.2. (вредный) – по максимально разовой концентрации паров ртути

5. итоговый класс по содержанию паров ртути в воздухе рабочей зоны по степени вредности 3.2. (вредный) – по максимально разовой концентрации паров ртути

6. класс условий труда 3.1. (вредный) – по среднесменной концентрации паров ртути

Правильные ответы: класс условий труда 3.2. (вредный) – по максимально разовой концентрации паров ртути; итоговый класс по содержанию паров ртути в воздухе рабочей зоны по степени вредности 3.2. (вредный) – по максимально разовой концентрации паров ртути; класс условий труда 3.1. (вредный) – по среднесменной концентрации паров ртути

Класс условия труда по содержанию паров ртути в воздухе рабочей зоны:

3.2. (вредный) – по максимально разовой концентрации паров ртути

"Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Глава 5 пункт 5.1, подпункт 5.1.1 (таблица 1)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85537/

Класс условия труда по содержанию паров ртути в воздухе рабочей зоны:

итоговый класс – 3.2 (вредный) по максимально разовой концентрации паров ртути (более высокая степень вредности).

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Глава 5 пункт 5.11, подпункт 5.11.3

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85537/

Класс условия труда по содержанию паров ртути в воздухе рабочей зоны:

3.1. (вредный) – по среднесменной концентрации паров ртути

"Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Глава 5 пункт 5.1, подпункт 5.1.1 (таблица 1)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85537/

9. Вопрос

Классы условия труда по содержанию в воздухе рабочей зоны углерода оксида и сульфида кадмия

1. итоговый класс условий труда по содержанию в воздухе рабочей зоны оксида углерода и сульфида кадмия по степени вредности 3.2. (вредный)

2. итоговый класс условий труда по содержанию в воздухе рабочей зоны оксида углерода и сульфида кадмия по степени вредности 3.1. (вредный)

3. класс условий труда 3.1. (вредный) – по среднесменной концентрации аэрозоля сульфида кадмия

4. класс условий труда 3.2. (вредный) – по среднесменной концентрации аэрозоля сульфида кадмия

5. класс условий труда 3.1. (вредный) – по содержанию оксида углерода

6. класс условий труда 3.2. (вредный) – по содержанию оксида углерода

Правильные ответы: итоговый класс условий труда по содержанию в воздухе рабочей зоны оксида углерода и сульфида кадмия по степени вредности 3.1. (вредный); класс условий труда 3.1. (вредный) – по среднесменной концентрации аэрозоля сульфида кадмия; класс условий труда 3.1. (вредный) – по содержанию оксида углерода

Классы условия труда по содержанию в воздухе рабочей зоны углерода оксида и сульфида кадмия: итоговый класс условий труда по содержанию в воздухе рабочей зоны оксида углерода и сульфида кадмия по степени вредности 3.1. (вредный)

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Глава 5 пункт 5.11, подпункт 5.11.3

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85537/

Класс условия труда по содержанию в воздухе рабочей зоны сульфида кадмия:

3.1. (вредный) – по среднесменной концентрации аэрозоля сульфида кадмия.

"Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Глава 5 пункт 5.1, подпункт 5.1.1 (таблица 1)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85537/

Класс условия труда по содержанию в воздухе рабочей зоны углерода оксида: 3.1. (вредный) – по содержанию оксида углерода.

"Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Глава 5 пункт 5.1, подпункт 5.1.1 (таблица 1)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85537/

10. Вопрос

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее проведении, содержащий результаты проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)

1. перечень мероприятий по проведению психофизиологических обследований

2. карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах

3. перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

4. протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов

5. сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям

6. перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах

Правильные ответы: карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям; перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах

Отчет о проведении СОУТ содержит карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 15, пункт 3

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Отчет о проведении СОУТ содержит перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 15, пункт т 8

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Отчет о проведении СОУТ содержит протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 15, пункт 4

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Отчет о проведении СОУТ содержит: сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 15, пункт1; статья 19

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Отчет о проведении СОУТ содержит перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 15, пункт 2

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

## 2. Разработка мероприятий

11. Вопрос

Мероприятия, которые следует рекомендовать для улучшения условий труда в цехе

1. автоматизация производственного процесса

2. применение эффективных средств индивидуальной защиты

3. применение эффективной производственной вентиляции

4. проведение периодических медицинских осмотров

5. информирование работников об условиях труда

6. во время регламентированных перерывов проводить психофизиологические исследования

Правильные ответы: автоматизация производственного процесса; применение эффективных средств индивидуальной защиты; применение эффективной производственной вентиляции; проведение периодических медицинских осмотров; информирование работников об условиях труда

Мероприятия, которые следует рекомендовать для улучшения условий труда в цехе: автоматизация производственного процесса.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 c. 350 -352

Мероприятия, которые следует рекомендовать для улучшения условий труда в цехе: применение эффективных средств индивидуальной защиты

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 c. 350-352

Мероприятия, которые следует рекомендовать для улучшения условий труда в цехе: применение эффективной производственной вентиляции.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 c. 350-352

Мероприятия, которые следует рекомендовать для улучшения условий труда в цехе: проведение периодических медицинских осмотров.

Гигиена труда. Учебник. Под. ред. проф. Н.Ф. Измерова и проф. В.Ф. Кириллова / 2-е издание перераб. и доп.. – М.: Издательская группа «Геотар-Медиа», 2016.– 480 с. :ил.- ISBN 978-5-9704-3691-2 С. 350-352; 390-391

Мероприятия, которые следует рекомендовать для улучшения условий труда в цехе: информирование работников об условиях труда.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 c. 350-352

12. Вопрос

Анализ результатов, проведенных исследований свидетельствует, что на участка по нанесению люминофоров на стенки люминесцентных ламп в цехе по изготовлению люминофоров СОУТ проведена не в полном объеме. Следует дополнительно провести СОУТ на предприятии и оценить следующие факторы производственной среды

1. параметры световой среды

2. ультразвук

3. общую вибрацию 1 категории

4. параметры микроклимата

5. шум

6. инфразвук

Правильные ответы: параметры световой среды; параметры микроклимата; шум

Анализ результатов, проведенных исследований свидетельствует, что в участка по нанесению люминофоров на стенки люминесцентных ламп в цехе по изготовлению люминофоров СОУТ проведена не в полном объеме. Следует дополнительно провести СОУТ на предприятии и оценить параметры световой среды.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 13, пункт 1

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Анализ результатов, проведенных исследований свидетельствует, что в участка по нанесению люминофоров на стенки люминесцентных ламп в цехе по изготовлению люминофоров СОУТ проведена не в полном объеме. Следует дополнительно провести СОУТ на предприятии и оценить следующие факторы производственной среды: параметры микроклимата.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 13 пункт 1

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

Анализ результатов, проведенных исследований свидетельствует, что в участка по нанесению люминофоров на стенки люминесцентных ламп в цехе по изготовлению люминофоров СОУТ проведена не в полном объеме. Следует дополнительно провести СОУТ на предприятии и оценить производственный шум.

Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Глава 2, статья 13, пункт 1

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О специальной оценке условий труда"

(1)

# Гигиена труда - кейс 2

Образование: Высшее образование | Специализация: Гигиена труда

## 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

### 1.1. Задание

В рамках производственного контроля провести санитарно-гигиенические исследования условий труда в швейном цехе текстильного комбината. Швейный цех расположен на 3 этаже 4 этажного здания. Технологическое оборудование (швейные машинки) в цехе расположены равномерно. Помещение цеха оборудовано общей вытяжной вентиляцией. Технологический процесс состоит в сшивании отдельных деталей раскроя. Работающее оборудование создает постоянный шум. Длительность воздействия шума на рабочих составляет в смену 7 часов. В воздухе рабочей зоны содержится хлопковая пыль (содержание диоксида кремния в пыли более 10%). Категория работ по уровню энерготрат - IIа.

## 1. Оценка ситуации

1. Вопрос

Данные, которые должна содержать программа производственного контроля

1. перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

2. перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания

3. перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию

4. перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

5. перечень случаев профессиональных заболеваний на предприятии

6. перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью

Правильные ответы: перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля; перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания; перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию; перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью

Программа (план) производственного контроля составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", статья III, пункт 3.2.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Программа (план) производственного контроля составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 3, пункт 3.3

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Программа (план) производственного контроля составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 3, пункт 3.5

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Программа (план) производственного контроля составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 3, пункт 3.4

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", статья III, пункт 3.1

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

2. Вопрос

Производственному контролю подвергаются

1. новые виды продукции производственно-технического назначения

2. рабочие места, на которых работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

3. рабочие места, производственные помещения

4. новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации)

5. промышленные предприятия (объекты)

6. отходы производства и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспортировка)

Правильные ответы: новые виды продукции производственно-технического назначения; рабочие места, производственные помещения; новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации); промышленные предприятия (объекты); отходы производства и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспортировка)

Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов:   новые виды продукции производственно-технического назначения.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий." Статья 4, пункт 4.1(а)

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Производственному контролю подвергаются: рабочие места, производственные площадки (территории).

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 4, пункт 4.1(а).

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации)

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 4, пункт 4.1(а)

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Производственному контролю подвергаются: промышленные предприятия (объекты).

Санитарные правила СП 1.1.1058-01"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 4,  пункт 4.1(а)

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: отходы производства и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспортировка).

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 4, пункт 4.1(а)

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

3. Вопрос

Программа (план) производственного контроля содержит

1. объем лабораторных исследований и испытаний физических факторов

2. периодичность лабораторных исследований, испытаний физических факторов

3. перечень форм учета и форм отчетности, установленный действующим законодательством

4. объем лабораторных исследований и испытаний химических факторов

5. перечень форм учета и форм отчетности, установленный действующим законодательством

6. гигиенические требования к факторам производственной среды

Правильные ответы: объем лабораторных исследований и испытаний физических факторов; периодичность лабораторных исследований, испытаний физических факторов; объем лабораторных исследований и испытаний химических факторов; перечень форм учета и форм отчетности, установленный действующим законодательством

Программа (план) производственного контроля содержит: объем лабораторных исследований и испытаний физических факторов.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 3 пункт 3.3

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Программа (план) производственного контроля содержит: перечень должностей работников, подлежащих медицинским медосмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 3, пункт 3.4.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Программа (план) производственного контроля содержит: объем лабораторных исследований и испытаний химических факторов.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 3 пункт 3.3

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

Программа (план) производственного контроля содержит: перечень форм учета и форм отчетности, установленный действующим законодательством

Санитарные правила СП 1.1.1058-01"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Статья 3 пункт 3.7

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года)

(1)

4. Вопрос

Требования к организации контроля и методам измерения параметров микроклимата

1. в теплый период года измерение показателей проводится в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5ºС

2. при работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность – на высоте 1,0 м от пола

3. измерения показателей проведены в холодный период года измерения показателей следует выполнять в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5ºС

4. при работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 1,0 и 1,5 м, а относительную влажность – на высоте 1,0 м от пола

5. при работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность – на высоте 1,5 м от пола

6. измерения следует проводить на рабочих местах

Правильные ответы: в теплый период года измерение показателей проводится в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5ºС; при работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность – на высоте 1,0 м от пола; измерения показателей проведены в холодный период года измерения показателей следует выполнять в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5ºС; при работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность – на высоте 1,5 м от пола; измерения следует проводить на рабочих местах

Требования к организации контроля и методам измерения параметров микроклимата: в теплый период года измерение показателей проводится в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5ºС

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» Глава 4. п 4.1, п.п.4.1.1.

https://docs.cntd.ru/document/1200085911

Требования к организации контроля и методам измерения параметров микроклимата: при работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность – на высоте 1,0 м от пола

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» Глава 4, п.4.2, п.п.4.2.4

https://docs.cntd.ru/document/1200085911

Требования к организации контроля и методам измерения параметров микроклимата: измерения показателей проведены в холодный период года измерения показателей следует выполнять в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5ºС

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» Глава 4. п 4.1, п.п.4.1.1.

https://docs.cntd.ru/document/1200085911

Требования к организации контроля и методам измерения параметров микроклимата: при работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность – на высоте 1,5 м от пола.

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» Глава 4, п.4.2, п.п.4.2.4

https://docs.cntd.ru/document/1200085911

Требования к организации контроля и методам измерения параметров микроклимата: измерения следует проводить на рабочих местах.

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»Глава4п.4.2

https://docs.cntd.ru/document/1200085911

## 6. Результаты замеров

Измерения параметров микроклимата проводились на рабочем месте швей-мотористок при температуре наружного воздуха +15ºС. Категория работ по уровню энерготрат (Вт) – II а.

Результаты замеров занесены в протокол, оформленный в двух экземплярах.

Показатели, характеризующие микроклимат в швейном цехе:

- температура воздуха –33,0ºС

- относительная влажность воздуха – 55%

- скорость движения воздуха –1,0 м/с

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях при категории энерготрат – IIа(   СанПиН 1.2.3685-21)
                                                                                                                          Таблица 5.2

Теплый период года (холодный период года):

- температура воздуха ºС 19 – 22 ºС (17 – 20 ºС);

- относительная влажность 60-40% (60-40%);

- скорость движения воздуха 0,2 м/сек (0,2 м/сек)

Допустимые параметры микроклимата при категории энерготрат - IIа:

Теплый период года (холодный период года):

- температура воздуха ºС 16 – 27 ºС (15 – 22 ºС);

- относительная влажность 55% (15-75%);

- скорость движения воздуха 0,2-0,5 м/сек (0,2 – 0,4 м/сек)

5. Вопрос

Анализ результатов измерения параметров микроклимата в цехе свидетельствует, что в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21

1. температура воздуха в теплый период года превышает допустимую величину на 6°С

2. относительная влажность воздуха в цехе соответствует допустимым величинам параметрам микроклимата в теплый период года с (СанПиН 1.2.3685-21)

3. скорость движения воздуха в теплый период года превышает допустимую величину на 0,5 м/сек

4. температура воздуха в холодный период года превышает оптимальную величину на 11°С

5. скорость движения воздуха превышает оптимальную величину на 0,8 м/сек

6. параметры микроклимата в цехе, измеренные в теплый период года (температура и скорость движения воздуха))не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям

Правильные ответы: температура воздуха в теплый период года превышает допустимую величину на 6°С; относительная влажность воздуха в цехе соответствует допустимым величинам параметрам микроклимата в теплый период года с (СанПиН 1.2.3685-21); скорость движения воздуха в теплый период года превышает допустимую величину на 0,5 м/сек; параметры микроклимата в цехе, измеренные в теплый период года (температура и скорость движения воздуха))не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям

Анализ результатов измерения параметров микроклимата в цехе свидетельствует, что в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: температура воздуха теплый период года превышает допустимую величину на 6°С

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

Анализ результатов измерения параметров микроклимата в цехе свидетельствует, что относительная влажность воздуха в цехе соответствует допустимым величинам параметрам микроклимата в теплый период года (СанПиН 1.2.3685-21)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

Анализ результатов измерения параметров микроклимата в цехе свидетельствует, что в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: скорость движения воздуха в теплый период года превышает допустимую величину на 0,5 м/сек

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

Анализ результатов измерения параметров микроклимата в цехе свидетельствует, что параметры микроклимата в цехе, измеренные в теплый период года (температура и скорость движения воздуха) не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

6. Вопрос

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

1. метод должен обеспечивать определение концентрации вещества на уровне 0,5 ПДК

2. хроматографический

3. масс-спектрометрический

4. весовой метод, основанный на задержке пыли на специальном фильтре

5. весовой метод с использованием аэрозольных фильтров АФА

6. электрохимический

Правильные ответы: метод должен обеспечивать определение концентрации вещества на уровне 0,5 ПДК; весовой метод, основанный на задержке пыли на специальном фильтре; весовой метод с использованием аэрозольных фильтров АФА

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного действия*: *метод должен обеспечивать определение концентрации вещества на уровне 0,5 ПДК.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф. Кириллова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 213 - 215

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного действия*: *весовой метод, основанный на задержке пыли на специальном фильтре.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф. Кириллова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 213 - 215

Методы отбора проб воздуха в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного действия*: *весовой метод с использованием аэрозольных фильтров АФА.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф. Кириллова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 213 - 215

## 9. Дополнительные данные

Помещение цеха оборудовано общей вытяжной вентиляцией.

Концентрация хлопковой пыли в воздухе рабочей зоны – 3,0 мг/м3 (ПДК – 2,0 мг/м3).

Измеренные параметры микроклимата в цехе: температура воздуха в теплый период года превышает допустимую величину на 6°С; скорость движения воздуха в теплый период года превышает допустимую величину на 0,5 м/сек

7. Вопрос

Работа вентиляции в цехе может быть оценена как

1. неэффективная по микроклиматическим параметры (температура и скорость движения воздуха), превышают допустимые величины (косвенный метод)

2. работа вентиляции в холодный период года неэффективна по косвенным методам

3. работа вентиляции не эффективна по допустимым величинам теплового излучения

4. неэффективная по содержанию хлопковой пыли в воздухе рабочей зоны – концентрация пыли превышает ПДК в 1,5 раза (косвенный метод)

5. неэффективная по косвенным методам оценки

6. работа вентиляции эффективна по прямым методам оценки

Правильные ответы: неэффективная по микроклиматическим параметры (температура и скорость движения воздуха), превышают допустимые величины (косвенный метод); неэффективная по содержанию хлопковой пыли в воздухе рабочей зоны – концентрация пыли превышает ПДК в 1,5 раза (косвенный метод); неэффективная по косвенным методам оценки

Работа вентиляции в цехе может быть оценена как: неэффективная по микроклиматическим параметры (температура и скорость движения воздуха), превышают допустимые величины (косвенный метод)

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф. Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 343 - 348

Работа вентиляции в цехе может быть оценена как: неэффективная по содержанию хлопковой пыли в воздухе рабочей зоны – концентрация пыли превышает ПДК в 1,5 раза (косвенный метод)

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф. Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 343 - 348

Работа вентиляции в цехе может быть оценена как неэффективная по косвенным методам оценки (содержание хлопковой пыли и микроклиматические параметры)

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/ Под ред. В.Ф. Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -416с.: ил. ISBN 978-5-9704-0852-0; с. 343 - 348

8. Вопрос

Порядок проведения исследования (измерения) шума на постоянном рабочем месте

1. измерение должно выполняться не менее четырех раз

2. при отсутствии фиксированного рабочего места - в рабочей зоне в точках наиболее частого пребывания работающих

3. должно выполняться не менее трех раз

4. микрофон должен быть расположен на высоте 1, 25 м от пола и направлен в сторону источника шума

5. микрофон должен быть расположен на высоте 1,5 м от пола или на уровне головы, если работа выполняется сидя

6. микрофон должен быть направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора

Правильные ответы: при отсутствии фиксированного рабочего места - в рабочей зоне в точках наиболее частого пребывания работающих; должно выполняться не менее трех раз; микрофон должен быть расположен на высоте 1,5 м от пола или на уровне головы, если работа выполняется сидя; микрофон должен быть направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора

Порядок проведения измерения шума на постоянном рабочем месте предполагает, что при отсутствии фиксированного рабочего места - в рабочей зоне в точках наиболее частого пребывания работающих.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред. В.Ф.Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.416с.:ил. ISBN978-5-9704-0852-0 C.112-128

Порядок проведения измерения шума на постоянном рабочем месте предполагает, что измерение должно выполняться не менее трех раз.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред. В.Ф. Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.416с. : ISBN978-5-9704-0852-0 ил.C/.112-128

Порядок проведения измерения шума на постоянном рабочем месте предполагает, что микрофон должен быть расположен на высоте 1,5 м от пола или на уровне головы, если работа выполняется сидя.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред. В.Ф. Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.416с. : ISBN978-5-9704-0852-0 ил.C/.112-128

Порядок проведения измерения шума на постоянном рабочем месте предполагает, что микрофон должен быть направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора.

Руководство для практических занятий по гигиене труда: учебное пособие/под ред. В.Ф. Кириллова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.416с.:ил. ISBN978-5-9704-0852-0 C.112-128

9. Вопрос

В цехе основным источником шума являются ткацкие станки. Работающее оборудование создает постоянный, широкополостный шум, с преобладанием в спектре высоких и средних частот. Результаты замеров шума на рабочем месте ткачихи: 95 дБА (ПДУ – 80 дБА).

Анализ результатов замеров шума

1. интенсивность шума на рабочем месте превышает ПДУ

2. уровни звукового давления на рабочем месте превышают ПДУ на 15 дБА

3. эквивалентные уровни звука на рабочем месте превышают ПДУ на 15 дБА

4. интенсивность звука на рабочем месте превышает ПДУ

5. максимальный уровень звука на рабочем месте не превышает ПДУ

6. показатели уровня шума не соответствуют гигиеническим требованиям

Правильные ответы: эквивалентные уровни звука на рабочем месте превышают ПДУ на 15 дБА; показатели уровня шума не соответствуют гигиеническим требованиям

Анализ результатов замеров шума: эквивалентные уровни звука на рабочем месте превышает ПДУ на 15 дБА.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Глава 5, п.35

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

Анализ результатов замеров шума свидетельствуют, что показатели уровня шума не соответствуют СанПиН

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Глава 5, п.35

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями

(1)

10. Вопрос

Вредные производственные факторы на данном производств

1. лазерное излучение

2. нагревающий микроклимат

3. постоянный, широкополосный шум, превышающий ПДУ

4. ультразвук

5. хлопковая пыль (аэрозоль преимущественно фиброгенного действия), присутствующая в воздухе рабочей зоны в концентрациях, превышающих ПДК

6. ЭМП

Правильные ответы: нагревающий микроклимат; постоянный, широкополосный шум, превышающий ПДУ; хлопковая пыль (аэрозоль преимущественно фиброгенного действия), присутствующая в воздухе рабочей зоны в концентрациях, превышающих ПДК

Вредные производственные факторы на данном производстве: нагревающий микроклимат.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, Ф.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2С С.82-87.

Вредные производственные факторы на данном производстве: постоянный, широкополостный шум, превышающий ПДУ.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, Ф.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2С – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.216-220

Вредные производственные факторы на данном производстве: органическая пыль, растительного происхождения - хлопковая пыль (аэрозоль преимущественно фиброгенного действия), присутствующая в воздухе рабочей зоны в концентрациях, превышающих ПДК

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.153-155

11. Вопрос

Патологические состояния, которые могут возникнуть у работающих в условиях данного производства

1. манганокониоз

2. угнетение функции половых желез

3. биссиноз

4. кохлеарный неврит

5. гипертермия

6. хроническая бронхиальная обструкция

Правильные ответы: биссиноз; кохлеарный неврит; гипертермия; хроническая бронхиальная обструкция

Биссиноз – профессиональное заболевание, относящееся к пневмокониозам, которое развивается у рабочих  под действием пыли хлопка. Хлопковая пыль относится к группе аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД).

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.153-159

Длительное шумовое воздействие приводит к профессиональному снижению слуха, ведущим признаком является медленно прогрессирующее снижение слуха - кохдеарный неврит.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.220-225

В условиях нагревающего микроклимата у рабочих длительно (не менее 5 лет), работающих в условиях тепловой нагрузки возникает хроническое профессиональное заболевание – гипертермия (перегрев).

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.114-115

Длительное воздействие хлопковой пыли (аэрозоль преимущественно фиброгенного действия), способствует развитию нарушения бронхиальной проводимости с последующими стойкими изменениями бронхолегочного аппарата – хронической бронхиальной обструкции, что вызывает профессиональные поражения в виде пневмокониоза и пылевых бронхитов.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.153-159

## 2. Разработка мероприятий

12. Вопрос

Профилактические мероприятия на данном предприятии

1. введение регламентируемых дополнительных перерывов с учетом уровня шума, его спектра и средств индивидуальной защиты

2. проведение предварительных и профилактических медицинских осмотров

3. рациональная вентиляция

4. использование эффективных средств индивидуальной защиты

5. санитарно-просветительная работа – ознакомление работников о неблагоприятном действии производственных факторов, о способах использования СИЗ

6. во время регламентируемых перерывов проведение психофизиологических исследований

Правильные ответы: введение регламентируемых дополнительных перерывов с учетом уровня шума, его спектра и средств индивидуальной защиты; проведение предварительных и профилактических медицинских осмотров; рациональная вентиляция; использование эффективных средств индивидуальной защиты; санитарно-просветительная работа – ознакомление работников о неблагоприятном действии производственных факторов, о способах использования СИЗ

Профилактические мероприятия на данном предприятии: введение регламентируемых дополнительных перерывов с учетом уровня шума, его спектра и средств индивидуальной защиты

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.229-231

Профилактические мероприятия на данном предприятии: проведение предварительных и профилактических медицинских осмотров

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.32-33; 162-163; 350-352.

Профилактические мероприятия на данном предприятии: рациональная вентиляция.

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.162-163; 350-352

Профилактические мероприятия на данном предприятии: использование эффективных средств индивидуальной защиты

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С. 32-33;162-163; 350-352; 440-454

Профилактические мероприятия на данном предприятии: санитарно-просветительная работа – ознакомление работников о неблагоприятном действии производственных факторов, о способах использования СИЗ

Гигиена труда: учебник/под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.-480 с.: ил.ISBN 978-5-9704-3691-2 – 544 с. - ISBN 978-5-4468-4099-1 С.32-33; 350-352