Тесты | Высшее образование | Гигиена труда

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Гигиена труда | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА ПОВЫШЕННУЮ ЯРКОСТЬ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ И ДИСКОМФОРТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАСЧЕТ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКУ

1. освещенности от светильников местного и локализованного освещения

2. коэффициента пульсации, прямой и отраженной блёскости

3. освещенности от светильников общего и местного освещения

4. объединенного показателя дискомфорта и яркости

Правильный ответ: объединенного показателя дискомфорта и яркости

2 Вопрос

ИЗМЕРЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ, В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ КОРОТКИХ ОСТАНОВОК БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОПЕРАЦИИ, И ОПЕРАТОР ПОДДЕРЖИВАЕТ КОНТАКТ С РУЧНОЙ МАШИНОЙ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ПОЛОЖЕНИЯ СВОИХ РУК, МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНО В ТЕЧЕНИЕ

1. рабочей операции

2. рабочего цикла

3. периода вибрационного воздействия

4. рабочей смены

Правильный ответ: периода вибрационного воздействия

3 Вопрос

НОРМИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ИНФРАЗВУКА ЯВЛЯЮТСЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ _____ ГЦ

1. 31,5-8000

2. 2-63

3. 2-16

4. 8-1000

Правильный ответ: 2-16

4 Вопрос

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ РАБОТНИК ПРЕБЫВАЕТ

1. постоянно

2. периодически

3. эпизодически

4. при возникновении внештатных ситуаций

Правильный ответ: постоянно

5 Вопрос

ПРИ РАБОТЕ ПОДРОСТКОВ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ УРОВНИ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ ДЛЯ

1. рабочих мест

2. рабочих мест при уровне вибрации, составляющей 0,5 ПДУ

3. населения

4. рабочих мест при уровне вибрации, составляющей 0,8 ПДУ

Правильный ответ: рабочих мест

6 Вопрос

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРИ РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТОЯ, ТЕМПЕРАТУРУ И СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА СЛЕДУЕТ ИЗМЕРЯТЬ НА ВЫСОТЕ 0,1 И ____ М, А ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ – НА ВЫСОТЕ ____ М ОТ ПОЛА

1. 2,0; 1,0

2. 2,5; 2,0

3. 1,5; 1,5

4. 1,0; 1,0

Правильный ответ: 1,5; 1,5

7 Вопрос

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ, ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА, ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО ______ ЗНАЧЕНИЯМ ИЗМЕРЕННЫХ ВЕЛИЧИН

1. средним

2. минимальным

3. средневзвешенным

4. максимальным

Правильный ответ: средним

8 Вопрос

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1. простые и сложные вещества, молекулярные и немолекулярные

2. оксиды, кислоты, основания, соли

3. органические, неорганические и элементоорганические

4. металлы и неметаллы

Правильный ответ: органические, неорганические и элементоорганические

9 Вопрос

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ НОРМИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. светильников прямого света

2. ламп ДРЛ

3. электронной пускорегулирующей аппаратуры

4. светильников отраженного света

Правильный ответ: электронной пускорегулирующей аппаратуры

10 Вопрос

КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕСКОЛЬКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕМ ИХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ С ИХ ДЕЙСТВИЕМ

1. одновременным или последовательным

2. разнонаправленным

3. ослабленным

4. усиленным

Правильный ответ: одновременным или последовательным