Радиационная гигиена - кейс 2

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Радиационная гигиена | Записей: 1 | Кейс: 2 | Вопросов: 12

# Радиационная гигиена - кейс 2

Образование: Высшее образование | Специализация: Радиационная гигиена

## 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

### 1.1. Ситуация

Врач по радиационной гигиене должен провести плановое санитарно-эпидемиологическое обследование пункта пропуска пассажиров на железнодорожном вокзале города Н. В пункте пропуск установлены 3 стационарных рентгеновских досмотровых установки для досмотра багажа «Интроскоп «TE-XS10080» и 1 рентгеновский сканер для персонального досмотра людей «Неоскан B-SCAN 16HR-FB».

## 1. Правовые основы обследования

1. Вопрос

Основным документом, регламентирующим порядок и сроки проведения проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, является

1. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)"

3. Федеральный закон от 28.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

4. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Правильный ответ: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)"

1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (далее - государственный контроль (надзор).

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)"

(1)

2. Вопрос

Основным документом, устанавливающим требования и нормы по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей, является

1. СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»

2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»

3. СанПиН 2.6.1.2523-2009 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»

4. СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»

Правильный ответ: СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»

.7. Действие главы VIII Правил распространяется на обращение с РСЧ, в том числе с:
установками, сканирующими человека узким веерным пучком рентгеновского излучения с регистрацией излучения, прошедшего через тело человека (далее - РСЧ 1 типа);
установками, осуществляющими двумерное сканирование человека игольчатым пучком рентгеновского излучения с регистрацией отраженного от него излучения (далее - РСЧ 2 типа).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

3. Вопрос

Основным документом, определяющим санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению радиационной безопасности персонала при досмотре багажа и товаров рентгеновской установкой, является

1. СП 2.6.1.2612-2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

2. СанПиН 2.6.1.2523-2009 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»

3. СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»

4. СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»

Правильный ответ: СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»

.5. Требования главы V Правил распространяются на проектирование, конструирование, изготовление, реализацию, испытания, размещение, монтаж, эксплуатацию, радиационный контроль, техническое обслуживание (в том числе ремонт и наладку), транспортирование и хранение лучевых досмотровых установок (далее - ЛДУ), а также рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (далее - РУДБТ) с движущимся объектом контроля (далее РУДБТ 1 типа) и с неподвижным объектом контроля (далее - РУДБТ 2 типа).

{nbsp}

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

4. Вопрос

Результаты индивидуальных доз облучения персонала группы А, работающего с рентгеновскими сканерами для персонального досмотра людей, должны храниться на предприятии в течение +______+ лет

1. 75

2. 50

3. 25

4. 30

Правильный ответ: 50

3.13.6. Результаты индивидуального контроля доз облучения персонала должны храниться в течение 50 лет. При проведении индивидуального контроля необходимо вести учет годовых эффективной и эквивалентных доз, эффективной дозы за 5 последовательных лет, а также суммарной накопленной дозы за весь период профессиональной работы.

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010). Санитарные правила и нормативы

(1)

## 2. Методика исследования

5. Вопрос

Включение рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей должно сопровождаться

1. блокировкой двери, ведущей в помещение со сканером

2. включением видеонаблюдения

3. включением переговорного устройства

4. звуковой или/и световой сигнализацией

Правильный ответ: звуковой или/и световой сигнализацией

.145. Допускается обращение РСЧ, соответствующего следующим требованиям:
наличие звуковой и (или) световой сигнализации, позволяющих определить включение или выключение генерации рентгеновского излучения;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

6. Вопрос

Для защиты от рентгеновского излучения вход и выход из досмотровой камеры рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров 1 типа должны перекрываться эластичными защитными шторками (дверцами), обеспечивая ослабление мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности установки при закрытых шторках (дверцах) до уровня не более +_________+ мкЗв/час

1. 2,8

2. 5,0

3. 2,5

4. 10,0

Правильный ответ: 2,5

.97. Вход и выход из досмотровой камеры РУДБТ 1 типа должны перекрываться эластичными защитными шторками (дверцами), МАЭД рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности которых при закрытых шторках (дверцах) не должна превышать 2,5 мкЗв/ч.

{nbsp}

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

7. Вопрос

Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности рентгеновского сканера для персонального досмотра людей, производится на четырёх высотах: +______________________+ м над полом

1. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

2. 0,3; 1,8; 1,7; 2,0

3. 0,1; 0,6; 1,6; 2,0

4. 0,1; 0,8; 1,8; 2,0

Правильный ответ: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

.146. Для обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации РСЧ эксплуатирующая организация должна проводить радиационный контроль, предусматривающий измерение следующих параметров за одно сканирование:

абонентный эквивалент дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности РСЧ или защитного ограждения вокруг РСЧ с шагом не более 1,0 м на четырёх высотах 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м и 2,0 м от пола - 1 раз в год, а также каждый раз после ремонта РСЧ, замены рентгеновской трубки или элементов радиационной защиты +

{nbsp}

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

8. Вопрос

Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения от стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров должна измеряться на расстоянии _____ см от внешней поверхности

1. 100

2. 30

3. 50

4. 10

Правильный ответ: 10

.100. При радиационном контроле, указанном в пункте 99 Правил, должны осуществляться: контроль МАЭД рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от наружной поверхности установки +

{nbsp}

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

## 3. Оценка результатов

9. Вопрос

Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на постоянных рабочих местах лиц, не отнесенных к персоналу группы А или Б, при работе от стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров не должна превышать +______+ мкЗв/ч

1. 1,8

2. 2,5

3. 0,5

4. 1,0

Правильный ответ: 0,5

.98. МАЭД рентгеновского излучения на постоянных рабочих местах с РУДБТ лиц, не отнесенных к персоналу группы А или Б, не должна превышать 0,5 мкЗв/ч.

{nbsp}

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

## 4. Вариатив

10. Вопрос

Контроль мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на наружной поверхности от стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров проводится _____ после ввода установки в эксплуатацию

1. 2 раза в год

2. 1 раз в 5 лет

3. 1 раз в 2 года

4. 1 раз в год

Правильный ответ: 1 раз в год

.99. Эксплуатирующая организация, осуществляющая работы с использованием РУДБТ, должна проводить радиационный контроль 1 раз в год, после ввода РУДБТ в эксплуатацию и каждый раз после проведения ремонтных работ РУДБТ.

{nbsp}

.100. При радиационном контроле, указанном в пункте 99 Правил, должны осуществляться:
контроль МАЭД рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от наружной поверхности установки;
контроль МАЭД рентгеновского излучения на постоянных рабочих местах лиц, не отнесенных к персоналу группы А или Б, расположенных на расстоянии менее 2 м от РУДБТ.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

(1)

11. Вопрос

Персонал группы А должен проходить периодические медицинские осмотры 1 раз в

1. 3 года

2. год

3. 2 года

4. 5 лет

Правильный ответ: год

Приложение № 1

 a| № п/п a| Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов a| Периодичность осмотров

 a| 4.1. a| Ионизирующие излучения, радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений a| 1 раз в год

{nbsp}

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29Н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (02.10.2024 г.)

(1)

12. Вопрос

Не менее +________+ учебных часов обучения основам радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения должен пройти персонал предприятия для работы на рентгеновских сканерах для персонального досмотра людей

1. 144

2. 36

3. 108

4. 72

Правильный ответ: 72

{nbsp}
4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату) при осуществлении лицензируемой деятельности, являются: …

г) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, деятельность которых непосредственно связана с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в объеме не менее 72 часов по радиационной безопасности, соответствующие требованиям и характеру заявленных работ (услуг);

Постановление Правительства РФ от 25 января 2022 г. N 45 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)"

(1)