Тесты | Среднее образование | Стоматология ортопедическая (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Стоматология ортопедическая (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

ОКРУГЛЫЙ ИЗГИБ ПРУЖИНЫ С ЗАВИТКОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН

1. в сторону противоположную направлению перемещения зуба

2. в сторону направления перемещения зуба

3. вертикально вниз

4. вертикально вверх

Правильный ответ: в сторону противоположную направлению перемещения зуба

2 Вопрос

К ГРУППЕ АППАРАТОВ РЕПОНИРУЮЩЕГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ — ОТНОСИТСЯ ШИНА

1. Ванкевич пластиночная

2. проволочная Тигерштедта

3. Вебера

4. Порта

Правильный ответ: Ванкевич пластиночная

3 Вопрос

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ

1. твердосплавные фрезы

2. алмазные фрезы

3. фильцы

4. диски полировочные

Правильный ответ: твердосплавные фрезы

4 Вопрос

РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ

1. гингивальной

2. анатомического экватора

3. опорной

4. окклюзионной

Правильный ответ: гингивальной

5 Вопрос

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ

1. фильцем

2. бором

3. наждачной бумагой

4. фрезой

Правильный ответ: наждачной бумагой

6 Вопрос

К СТАНДАРТНЫМ ШИНАМ ОТНОСИТСЯ ШИНА

1. Тигерштедта

2. Порта

3. Вебера

4. Васильева

Правильный ответ: Васильева

7 Вопрос

ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ВАЛИКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. линия улыбки

2. овал дуги фронтальных зубов

3. линия косметического центра

4. центр альвеолярного отростка

Правильный ответ: центр альвеолярного отростка

8 Вопрос

НАЗВАНИЯ 3 ВЗАИМНОПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ В ОРТОДОНТИИ

1. вертикальная, сагиттальная, трансверзальная

2. фронтальная, сагиттальная, трансверзальная

3. фронтальная, горизонтальная, трансверзальная

4. вертикальная, горизонтальная, трансверзальная

Правильный ответ: вертикальная, сагиттальная, трансверзальная

9 Вопрос

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ИЛИ НЕБНЫЕ ДУГИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ _____ ММ

1. 0,8

2. 1,0

3. 1,2

4. 1,5

Правильный ответ: 0,8

10 Вопрос

ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ПО ПИНДЕКС СИСТЕМЕ ШТИФТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1. не устанавливаются

2. в проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ними зубов и беззубого участка челюсти

3. в проекции всех зубов

4. в проекции беззубого участка челюсти

Правильный ответ: в проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ними зубов и беззубого участка челюсти